巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局电线电缆产品

质量监督抽查实施细则

1	抽样方法

在生产企业及销售企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、生产日期为 2021年5月1 日以后生产的产品。

抽取样品应为同一原料配方、同一型号规格、同一生产线、同一批次的产品。每家企业抽取 1-2个批次的产品。

本细则涉及的电缆、电线分为以下三个种类，见表1。

表1

| 序号 | 产品种类名称 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压1KV和3KV电力电缆 | GB/T 12706.1-2008、GB/T 12706.2-2008、 GB/T 12706.3-200、 |
| 2 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | GB/T 5023.1-2008、GB/T 5023.2-2008、GB/T 5023.3-2008、GB/T 5023.4-2008 |
| 3 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | JB/T 8734.1-2016、JB/T 8734.2-2016、 JB/T 8734.3-2016 |

2.检验检测依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

GB/T5023.1-2008《额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分：一般要求》

GB/T5023.2-2008《额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法》

GB/T5023.3-2008《额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分：固定布线用无护套电缆》

GB/T5023.4-2008  《额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分：固定布线用护套电缆》

JB/T8734.1-2016  《额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第1部分一般规定》

JB/T8734.2-2016  《额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分:固定布线用电线电缆》

JB/T8734.3-2016  《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分:连接用软电线》

GB/T12706.1-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》

GB/T12706.2-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)和30kV(Um=36kV)电缆》

3.抽样

3.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一原料配方、同一型号规格、同一生产线、同一批次的产品。每家企业抽取 1-2个批次的产品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

3.2 抽样方法和数量

3.2.1 抽样方法

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、2021年5月1日以后生产的产品。

3.2.2 抽样数量

抽查样品基数满足抽样数量即可、样品数量为2卷、将两卷样品按编号1、2号标明、共抽取40m、其中1号卷抽取20m签封标明为检验样品，2号卷抽取20m 签封标明为异议复检备用样品。

3.3 样品处置

现场抽样时应采用相机拍照取证，照片内容应包括抽样人员、企业陪同人员、产品等。

抽查人员按照产品标准要求抽取检验样和复验样。

抽样人员对抽查的试样进行包装、签封，封条上应有检验机构公章、应有抽样人员签字、被抽查企业人员签字，封样日期等。封好的试样应采用相机拍照取证，照片内容应包括样品的全部、封条、封条上双方的签字等。

3.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品信息及企业相关信息，抽样人签名应两人以上。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽方提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

4.检验检测要求

4.1 检验检测项目见表2、表3、表4。

表2  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

| 序号 | 检验检测项目 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 (20℃) | GB/T5023.1-2008《额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分：一般要求》 GB/T5023.2-2008《额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法》 GB/T5023.3-2008《额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分：固定布线用无护套电缆》 GB/T5023.4-2008 《额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分：固定布线用护套电缆》 |
| 2 | 电压试验 |  |
| 3 | 绝缘电阻 |  |
| 4 | 结构检查 |  |
| 5 | 绝缘厚度 |  |
| 6 | 外径测量 |  |
| 7 | 护套厚度 |  |
| 8 | 不延燃试验 |  |
| 9 | 老化前抗张强度 |  |
| 10 | 老化前断裂伸长率 |  |

表3  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线

| 序号 | 检验检测项目 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | JB/T8734.1-2016《额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第1部分一般规定》 JB/T8734.2-2016《额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分:固定布线用电线电缆》 JB/T8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分:连接用软电线》 |
| 2 | 电压试验 |  |
| 3 | 结构检查 |  |
| 4 | 绝缘厚度 |  |
| 5 | 绝缘电阻 |  |
| 6 | 老化前抗张强度 |  |
| 7 | 老化前断裂伸长率 |  |

表4  额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆

| 序号 | 检验检测项目 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 (20℃) | GB/T12706.1-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》 GB/T12706.2-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)和30kV(Um=36kV)电缆》 |
| 2 | 电压试验 |  |
| 3 | 绝缘厚度 |  |

5.判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定，同时向任务下达部门汇报。

若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

检验项目严格按照标准中规定检验方法，若标准中具有不同的检验方法，应优先采用仲裁法。

6结论用语

经抽样检验，所检项目符合 xx 标准，依据《2022年巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局电线电缆产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，xx 项目不符合 xx 标准，依据《2022年巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局电线电缆产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。